# Audio Sentinel

基于 OpenVela 的离线音频事件检测系统

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛 · 技术报告

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 队伍名称 | 呜嘿嘿 |
| 团队成员 | 李炳霖、吴安琪 |
| 选题方向 | AI 硬件产品创新（端侧离线音频感知原型） |
| 官方仓库 | https://github.com/open-vela/contest2026_456_wuheihei |
| 提交基线 | v10 冻结源码、模型与评测证据 |

报告依据当前仓库证据编写；未测量的真机指标不作推断

# 一、作品信息表

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 作品名称 | Audio Sentinel：基于 OpenVela 的离线音频事件检测系统 |
| 队伍名称 | 呜嘿嘿 |
| 团队分工 | 李炳霖：主要开发与实验执行；吴安琪：协作测试与提交材料复核。 |
| 选题方向 | AI 硬件产品创新 |
| 硬件平台 | 润芯微 OpenVela 适配开发板，R528S3 Gemini S1 配置 |
| 代码状态 | 完整源码位于官方仓库默认分支 dev-ai-contest-2026 |

# 二、摘要

Audio Sentinel 面向家庭安全、看护与隐私敏感场景，在 OpenVela 设备本地完成三秒音频采集、92 维特征提取、INT8 TinyMLP 推理和 LVGL 交互，可识别背景、咳嗽、玻璃破碎、婴儿哭声和犬吠五类声音。模型采用 ESC-50 官方五折验证，Float 总体准确率 83.85%，INT8 总体准确率 84.10%。本项目提交训练源码、C 推理源码、模型和复现实验结果；真机已完成代码适配与镜像构建，但未测量真机准确率、延迟、内存、功耗和长期稳定性。

关键词：OpenVela；离线音频事件检测；TinyMLP；MFCC；INT8；边缘智能

# 三、技术报告

## 3.1 引言与问题定义

家庭环境中的咳嗽、玻璃破碎、婴儿哭声和犬吠具有明确的安全或看护意义。云端语音服务能够提供强大模型，但持续上传原始音频会带来网络依赖、隐私暴露和额外功耗。本项目选择在端侧离线完成检测，仅输出类别、置信度和本地告警状态。

项目目标不是构造通用声学大模型，而是在资源受限的 OpenVela 设备上形成可审计、可部署的五类事件检测链路。设计约束包括轻量模型、纯 C 前向推理、固定 16 kHz 单声道输入、对静音误报进行抑制，以及把离线准确率与真实板集成状态严格分开。

• 隐私：默认不上传原始音频，推理和交互均在本地完成。

• 轻量：TinyMLP 仅 6,277 个参数，INT8 权重存储估算约 7,029 字节。

• 可复现：按源录音分组执行 ESC-50 官方五折，避免同源窗口跨折泄漏。

• 可核验：模型、指标 JSON、C 头文件、模拟器与板级源码随仓库提交。

## 3.2 系统总体设计

系统被明确划分为三层。Python 层负责数据准备、增强、五折训练与量化评估；Linux C 主机模拟器层负责确认当前 C 特征前端、INT8 推理和三秒决策链路能够编译执行；OpenVela 层负责真实板音频采集、触摸显示、LVGL 界面和启动集成。三个层次共享冻结模型，但证据口径不同。

图 1  三层架构与证据边界

| 层次 | 主要职责 | 可以声明 | 不能替代 |
| --- | --- | --- | --- |
| Python | 训练、五折、噪声与量化评测 | 模型准确率与各类召回 | 真机运行效果 |
| C 主机模拟器 | 编译当前 C 推理与决策逻辑 | 链路可运行及门限行为 | 独立测试集准确率 |
| OpenVela 真机 | 麦克风、LCD、触摸、LVGL、启动 | 代码适配和镜像构建 | 未测的延迟、RAM、功耗 |

## 3.3 数据、特征与模型算法

### 3.3.1 数据与验证协议

数据来自 ESC-50。四类目标事件分别选择 cough、glass_break、baby_cry、dog_bark，其余样本用于构造 background。评测单位为源录音：同一源录音切出的所有一秒窗口始终位于同一折。最终汇总包含 390 条源录音、1,950 个一秒窗口，其中 background 230 条，其余四类各 40 条。

训练设置为 120 epochs、隐藏层 64、随机种子 42、增强比例 0.5、类别权重指数 0.7。报告同时给出总体准确率、宏平均召回率和各类别召回率，避免 background 数量较多掩盖事件类别表现。

### 3.3.2 92 维特征

每个一秒窗口先计算 40 个适合嵌入式实现的时域统计量，再追加 13 维 MFCC 的均值与标准差，以及 MFCC Delta 的均值与标准差，共 92 维。Python 与 C 端均采用 25 ms 帧长、10 ms 帧移、26 个 Mel 滤波器和 13 个 MFCC 系数。

### 3.3.3 TinyMLP 与量化

最终网络为 92→64→5 的单隐藏层 TinyMLP，隐藏层使用 ReLU，输出层使用 Softmax，共 6,277 个参数。Float32 参数及归一化常量占 25,844 字节；采用逐张量 INT8 权重和浮点尺度后估算为 7,029 字节，缩减 72.80%。端侧前向过程中按尺度即时反量化，减少权重存储，同时保持实现简单。

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 结构 | 92 → 64 → 5 |
| 参数量 | 6,277 |
| Float32 参数与归一化数据 | 25,844 B |
| INT8 权重存储估算 | 7,029 B |
| 估算缩减 | 72.80% |
| 模型 SHA256 | 5382765b0aeb0c0aa9f96f7f78b2672 8acfcd20efd35ac7b045637889b50df62 |

### 3.3.4 鲁棒性策略

训练阶段使用增强缓存和类别权重；端侧增加静音能量门限 2.0e-5 与事件置信度门限 0.80。三秒片段最多分为三个一秒窗口，优先选择达到门限的最高置信度非背景窗口，否则按平均概率输出。该策略用于抑制安静环境误报，但会使低能量事件被判为 background。

## 3.4 系统实现

### 3.4.1 Python 训练端

`training/` 提供 ESC-50 导入、音频预处理、MFCC92 特征缓存、鲁棒增强、TinyMLP 训练、五折评测、INT8 量化和 C 头文件导出。冻结模型位于 `model/`，评测结果位于 `results/python_cv/`。数据集本身因体积与授权边界不随仓库提交。

### 3.4.2 Linux C 主机模拟器

主机模拟器直接编译 `app/audiodetect/` 中的 WAV 读取、C 特征提取、INT8 模型和三秒决策逻辑，不使用旧 Goldfish 镜像。其目的为确认部署路径与门限行为，不作为模型准确率评测。15 个便利样本出现 14/15 标签一致；其中 dog_bark_01.wav 的 PCM 全零，被静音门限判为 background。排除该无有效事件音频后 14/14，仍只能称为冒烟测试。

### 3.4.3 OpenVela 端功能

| 功能 | 状态 | 证据或边界 |
| --- | --- | --- |
| 3 秒麦克风采集 | 已实现代码 | arecord，16 kHz / 16-bit / mono，写入临时 WAV |
| C 特征与 INT8 推理 | 已实现代码 | 最多三个 1 秒窗口，静音门限与 0.80 阈值 |
| LVGL 本地界面 | 已实现代码 | START/STOP/AUTO、状态、类别、置信度、能量、计数 |
| 开机启动 | 已集成 | rcS 延时后启动 audiodetect ui |
| 最近事件 | 部分实现 | 内存维护 3 条摘要；当前 UI 未创建历史列表控件 |
| HTTP/MQTT | 命令行可选路径 | 未接入实时 UI，未做端到端真机验证 |
| 关键词识别 | 命令行 WAV 路径 | 未接入实时 UI，未做本次真机验证 |

当前通过 `arecord` 分段写入 WAV，而非连续 PCM/I2S 环形缓冲，因此片段间可能存在空隙；未实现重叠滑窗、多标签、事件起止定位、持久数据库、OTA、在线学习或模型在线更新。

板级材料中存在需要保留的复现风险：`board/.../configs/nsh/defconfig` 选择 T070S140B，而冻结参考 `nuttx_savedefconfig` 与 `openvela_active.config` 选择 ILI9341，LVGL LCD 后端也有差异。本次遵守“部署冻结”要求，不继续改板或重建镜像，因此报告只声明代码集成与既有镜像构建，不声称当前 overlay 已重新复现冻结镜像。

### 3.4.4 自建 AI Coding Skill

仓库提供 `skills/openvela-audio-validation/SKILL.md`，触发词包括“复现 Audio Sentinel v10”“核对 OpenVela 音频模型”“验证音频事件部署证据”。Skill 固化了分层审计、模型哈希、指标解释、C 模拟器验证、板级边界和输出格式，并明确禁止把 14/14 冒烟结果写成准确率。

该 Skill 是 AI Coding 开发流程 Skill，用于提高复现与审计一致性；它不是部署在 `/data/agent/skills/` 的 OpenVela ai_agent 运行时 Skill。当前项目没有接入 ai_agent，不把这两类 Skill 混同。

## 3.5 测试方案与结果

### 3.5.1 Clean 五折结果

| 指标 | Float32 | INT8 |
| --- | --- | --- |
| 正确源录音数 | 327 / 390 | 328 / 390 |
| 总体准确率 | 83.85% | 84.10% |
| 宏平均召回率 | 82.13% | 82.22% |

| 类别 | 样本数 | Float Recall | INT8 Recall |
| --- | --- | --- | --- |
| background | 230 | 85.65% | 86.09% |
| cough | 40 | 65.00% | 65.00% |
| glass_break | 40 | 90.00% | 90.00% |
| baby_cry | 40 | 95.00% | 95.00% |
| dog_bark | 40 | 75.00% | 75.00% |

本次五折数据上 INT8 比 Float 总体准确率高 0.26 个百分点，这是量化扰动造成的边界变化，不能推广为“量化必然提高精度”。可以声明的是：本次证据未观察到量化精度损失。

### 3.5.2 噪声鲁棒性

| 条件 | Float Acc | Float Macro | INT8 Acc | INT8 Macro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clean | 83.85% | 82.13% | 84.10% | 82.22% |
| 20 dB | 84.87% | 78.76% | 84.36% | 77.76% |
| 10 dB | 71.54% | 52.35% | 71.79% | 52.85% |
| 5 dB | 62.82% | 33.70% | 63.08% | 34.20% |

10 dB 与 5 dB 下事件类别召回显著下降，模型明显偏向 background。例如 Float 5 dB 下 cough、baby_cry、dog_bark 的召回分别为 7.50%、10.00%、12.50%。因此不能宣传“强噪声下仍保持高事件识别率”。

### 3.5.3 证据可复现性

• 仓库自检脚本确认必要源码、模型和结果文件存在，冻结模型 SHA256 匹配。

• 指标 JSON 可由混淆矩阵重新计算，Float/INT8 结果及各类别 recall 一致。

• NPZ 模型可按仓库导出算法逐字节重建 Float 与 INT8 C 权重头文件。

• 原始 ESC-50 数据、训练缓存和便利 WAV 未随仓库提交，完整重训仍需按 README 准备数据。

• `results/evidence_checksums.json` 保留两项未随仓库提交的历史证据哈希；本报告不据此声称已在当前仓独立复核全部历史执行日志。

### 3.5.4 真机未测项目

真实板已经完成源码适配与既有镜像构建，但本次提交阶段没有重新连接开发板，也没有新的串口日志、运行录像或测量数据。因此不提供真机五类准确率、端到端延迟、单次推理耗时、峰值内存、功耗、连续运行时长、异常恢复或不同麦克风/距离/混响条件下的定量结论。演示视频由团队另行录制，不属于本报告产物。

## 3.6 AI 原生开发与可审计日志

项目开发中使用 Codex 协助需求拆解、代码审查、脚本编写、证据核验和报告整理。为避免将 AI 参与写成不可核验的宣传，本仓库提交一段在正式 OpenVela `.repo` 工作区内运行的 Codex CLI 只读审计会话，并使用赛事官方日志 schema 和验证器检查。

| 项目 | 如实说明 |
| --- | --- |
| AI Coding 代码占比 | 未做逐行归因，不报告无依据百分比 |
| 使用工具 | Codex Desktop 与 Codex CLI；官方提交日志来自 Codex CLI |
| MCP | 未使用赛事专用 MCP；开发中使用本地文件、Git、SSH 与浏览器能力 |
| 自建 Skill | skills/openvela-audio-validation/SKILL.md（AI Coding 工作流 Skill） |
| AI 日志 | 71 条官方 schema 事件，官方 validate-log.py 校验 ALL OK |
| Token | 项目累计量未可靠统计；本次审计会话 CLI 结束摘要为 139,482 tokens |

当前赛事采集器 1.3.0 只识别旧式 `.message` transcript，而 Codex CLI 0.154 使用 `response_item`。仓库提供兼容导出脚本做确定性字段映射，随后由官方 `snapshot_core.py` 生成编号、manifest、脱敏和最终 JSONL；生成后的比赛日志未被手工编辑。更早的桌面会话因不在官方支持流程内且可能包含历史凭证，没有混入提交。

## 3.7 总结与展望

Audio Sentinel 已形成从真实数据、严格五折、轻量 TinyMLP、INT8 权重到 OpenVela C/LVGL 集成的完整源码链路。现有证据支持 Float 83.85%、INT8 84.10% 的离线源录音级五折结果，也支持当前 C 部署路径和板级集成状态。

项目的主要不足是强噪声事件召回下降、分段采集存在空隙、板级配置快照不一致，以及缺少真机性能与长期稳定性测量。若后续解冻部署，优先级应为统一可复现 defconfig、改为连续环形缓冲与重叠窗口、补充独立真机数据集和延迟/RAM/功耗证据；本次比赛提交不把这些未来工作写成已完成。

# 四、评分点对照与材料索引

| 评分关注点 | 仓库证据 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 完整源码 | app/、training/、scripts/、board/ | 已提交 |
| 模型与指标 | model/、results/python_cv/ | 已提交 |
| 端侧部署 | app/audiodetect/、board/ | 代码与既有镜像证据；新真机量化未做 |
| 自建 Skill | skills/openvela-audio-validation/SKILL.md | 已提交，AI Coding 工作流 |
| AI Coding 日志 | logs/bilibilidev/ | 官方 schema 校验通过 |
| 技术报告 | docs/submission/ | DOCX 与 PDF |
| 演示视频 | 由团队单独准备 | 不在本次生成范围 |

# 附录 A：关键复现命令

以下命令用于拉取完整工程并检查提交内容。完整训练需要先按 `training/README.md` 准备 ESC-50 数据与缓存。

repo init -u https://github.com/open-vela/contest2026_456_wuheihei -b dev-ai-contest-2026 -m contest2026_456_wuheihei.xml

repo sync -c -j8

cd contest2026_456_wuheihei && ./scripts/verify_submission.sh

./scripts/build_c_simulator.sh

python3 ../.claude/skills/contest-log-collector/tools/validate-log.py logs/

# 附录 B：声明

本报告只使用当前官方仓库 v10 源码、模型与结果，不混入上一赛事的项目名称、仓库地址、模型结构或指标。报告中“已实现”指当前源码存在对应逻辑；“已验证”只用于存在可核验证据的项目；未测项目均明确披露。